Answers

1. Kết nối giữa router và PC như hình. Thực hiện đăng nhập vào router.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

2. Thực hiện di chuyển giữa các mode của giao diện dòng lệnh.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# exit

Router#

Router# disable

Router>

3. Xóa cấu hình, khởi động lại router.

Router> enable

Router# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] (enter)

[OK]

Router# reload

Proceed with reload? [confirm] (enter)

4. Đặt hostname cho router.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)#

5. Cấu hình enable password cho router.

R1(config)# enable password 123

6. Cấu hình console password cho router.

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# password 312

R1(config-line)# login

R1(config-line)# exit

7. Thực hiện mã hóa các password trong file cấu hình.

R1(config)# service password-encryption

or R1(config)# enable secret 123

8. Đặt IP trên cổng của router và cổng của PC.

Router:

R1(config)# interface e0/1

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

VPCS trong GNS3:

VPCS>ip 192.168.1.2/24

9. Ping kiểm tra.

VPCS>192.168.1.1

10. Lưu cấu hình đã thực hiện.

R1# write

or R1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? (enter)

or R1# copy run start

Destination filename [startup-config]? (enter)