Answers

| Questions | R1 | R2 | R3 | VPCS1 | VPCS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối các thiết bị, đặt hostname và cấu hình địa chỉ IPv6 trên các interface theo bảng quy hoạch địa chỉ IP. | enable configure terminal hostname R1 ipv6 unicast-routing interface e0/0 ipv6 address 2001:1::1/64 no shutdown exit interface e0/1 ipv6 address 2001:12::1/64 no shutdown exit show ipv6 interface brief | enable configure terminal hostname R2 ipv6 unicast-routing interface e0/1 ipv6 address 2001:12::2/64 no shutdown exit interface e0/2 ipv6 address 2001:23::2/64 no shutdown exit interface loopback0 ipv6 address 2001:2::1/64 exit show ipv6 interface brief | enable configure terminal hostname R3 ipv6 unicast-routing interface e0/2 ipv6 address 2001:23::3/64 no shutdown exit interface e0/0 ipv6 address 2001:3::1/64 no shutdown exit show ipv6 interface brief | ip 2001:1::2/64 2001:1::1 show ip | ip 2001:3::2/64 2001:3::1 show ip |
| 2. Cấu hình định tuyến tĩnh IPv6, đảm bảo các mạng IPv6 trong topology có thể liên lạc với nhau. | ipv6 route 2001:2::/64 2001:12::2 ipv6 route 2001:23::/64 2001:12::2 ipv6 route 2001:3::/64 2001:12::2 show ipv6 route ping ipv6 2001:2::1 | ipv6 route 2001:1::/64 2001:12::1 ipv6 route 2001:3::/64 2001:23::3 show ipv6 route | ipv6 route 2001:1::/64 2001:23::2 ipv6 route 2001:12::/64 2001:23::2 ipv6 route 2001:2::/64 2001:23::2 show ipv6 route | ping 2001:3::2 | ping 2001:1::2 |
| 3. Gỡ bỏ cấu hình định tuyến tĩnh đã thực hiện ở yêu cầu 3, cấu hình định tuyến OSPFv3 để các router trao đổi thông tin định tuyến, đảm bảo các mạng IPv6 trong topology có thể liên lạc với nhau. | no ipv6 route 2001:2::/64 2001:12::2 no ipv6 route 2001:23::/64 2001:12::2 no ipv6 route 2001:3::/64 2001:12::2 ipv6 router ospf 1 router-id 1.1.1.1 exit interface e0/0 ipv6 ospf 1 area 0 exit interface e0/1 ipv6 ospf 1 area 0 exit show ipv6 ospf neighbor show ipv6 route ospf | no ipv6 route 2001:1::/64 2001:12::1 no ipv6 route 2001:3::/64 2001:23::3 ipv6 router ospf 1 router-id 2.2.2.2 exit interface e0/1 ipv6 ospf 1 area 0 exit interface e0/2 ipv6 ospf 1 area 0 exit interface loopback0 ipv6 ospf 1 area 0 exit show ipv6 ospf neighbor show ipv6 route ospf | no ipv6 route 2001:1::/64 2001:23::2 no ipv6 route 2001:12::/64 2001:23::2 no ipv6 route 2001:2::/64 2001:23::2 ipv6 router ospf 1 router-id 3.3.3.3 exit interface e0/2 ipv6 ospf 1 area 0 exit interface e0/0 ipv6 ospf 1 area 0 exit show ipv6 ospf neighbor show ipv6 route ospf | ping 2001:3::2 | ping 2001:1::2 |