Answers

| Questions | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối dây và đặt IP trên các thiết bị như được chỉ ra như hình. | enable configure terminal hostname R1 interface loopback0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit interface e0/0 ip address 192.168.123.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.13.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface s1/0 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R2 interface loopback0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 exit interface e0/0 ip address 192.168.123.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface s1/0 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R3 interface loopback0 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 exit interface e0/0 ip address 192.168.123.3 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.13.3 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief |
| 2. Hiệu chỉnh router – ID của các router như sau: R1: 1.1.1.1; R2: 2.2.2.2; R3: 3.3.3.3. Cấu hình định tuyến OSPF Area 0 trên các Router đảm bảo mọi địa chỉ IP trên sơ đồ thấy nhau. | router ospf 1 router-id 1.1.1.1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0 end clear ip ospf process Reset ALL OSPF processes? [no]: (enter) show ip route ospf | router ospf 1 router-id 2.2.2.2 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0 end clear ip ospf process Reset ALL OSPF processes? [no]: (enter) show ip route ospf | router ospf 1 router-id 3.3.3.3 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0 end clear ip ospf process Reset ALL OSPF processes? [no]: (enter) show ip route ospf |
| 3. Hiệu chỉnh bầu chọn DR và BDR theo yêu cầu sau: • Trên kết nối multiaccess giữa R1 – R2 – R3: R1 là DR, R2 là BDR và R3 là DRother. • Trên kết nối multiaccess giữa R1 và R3: đảm bảo R3 luôn là DR. | configure terminal interface e0/0 ip ospf priority 3 exit interface e0/1 ip ospf priority 0 exit show ip ospf neighbor | configure terminal interface e0/0 ip ospf priority 2 exit show ip ospf neighbor | configure terminal interface e0/0 ip ospf priority 0 exit interface e0/1 ip ospf priority 2 exit show ip ospf neighbor |
| 4. Hiệu chỉnh cost trên các cổng thích hợp đảm bảo R2 đi đến Loopback 0 của R1 chỉ theo đường Serial. | ping 192.168.2.1 ping 192.168.3.1 | interface e0/0 ip ospf cost 65 show ip route ospf traceroute 192.168.1.1 ping 192.168.1.1 ping 192.168.3.1 | ping 192.168.1.1 ping 192.168.2.1 |