Answers

| Questions | R1 | R2 | SW | VPCS1 | VPCS2 | Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cấu hình ban đầu: • Thực hiện đặt IP trên các cổng router và trên server như được chỉ ra trên hình. • Cấu hình các VLAN thích hợp và định tuyến VLAN trên R1. • Cấu hình định tuyến tĩnh đảm bảo mọi địa chỉ trên sơ đồ thấy nhau. • Cấu hình telnet trên R2 với password telnet là “cisco”. | enable configure terminal hostname R1 interface e0/0 no shutdown exit interface e0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 exit interface e0/0.11 encapsulation dot1Q 11 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0 exit interface e0/1 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 no shutdown exit ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.12.2 exit show ip interface brief show ip route | enable configure terminal hostname R2 interface e0/1 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/0 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 no shutdown exit ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.12.1 ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.12.1 exit show ip interface brief show ip route | enable configure terminal hostname SW vlan 10,11 interface e0/0 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,11 no shutdown exit interface e0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast no shutdown exit interface e0/2 switchport mode access switchport access vlan 11 spanning-tree portfast no shutdown exit show vlan brief show interface trunk | ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1 ping 192.168.10.1 ping 192.168.11.10 ping 192.168.12.2 ping 192.168.20.1 ping 192.168.20.2 show ip | ip 192.168.11.10/24 192.168.11.1 ping 192.168.11.1 ping 192.168.10.10 show ip | ip 192.168.20.2/24 192.168.20.1 ping 192.168.20.1 ping 192.168.12.1 ping 192.168.11.10 show ip |
| 2. . Cấu hình Standard ACL: Viết một standard ACL trên R2 đáp ứng yêu cầu sau: • Cấm các IP từ 192.168.10.32 đến 192.168.10.47 của mạng 192.168.10.0/24 đi đến Server 192.168.20.2. • Cấm các IP từ 192.168.11.224 đến 192.168.11.255 của mạng 192.168.11.0/24 đi đến Server 192.168.20.2. • Cấm các IP chẵn của mạng 192.168.10.0/24 và các IP lẻ của mạng 192.168.11.0/24 telnet vào R2. • Cho phép các IP khác được đi đến Server 192.168.20.2/24. • Cho phép các IP khác được telnet đến R2. | x | configure terminal access-list 1 deny 192.168.10.32 0.0.0.15 access-list 1 deny 192.168.11.224 0.0.0.31 access-list 1 permit any interface e0/0 ip access-group 1 out exit access-list 2 deny 192.168.10.0 0.0.0.254 access-list 2 deny 192.168.11.1 0.0.0.254 access-list 2 permit any line vty 0 4 password cisco login transport input telnet access-class 2 in exit show access-lists | x | x | x | x |
| 3. Cấu hình Extended ACL: • Trên R1 viết một ACL chỉ cho phép lưu lượng HTTP được đi đến mạng 192.168.10.0/24. • ACL này phải được đặt trên cổng e0/1 của R1 theo chiều in và không được ảnh hưởng tới lưu lượng đi tới mạng 192.168.11.0/24 cũng như hoạt động định tuyến giữa R1 và R2. | configure terminal ip http server ip http authentication local username admin privilege 15 secret cisco access-list 101 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 80 access-list 101 deny ip any 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 101 permit ip any any interface e0/1 ip access-group 101 in exit end show access-lists | x | x | x | ip 192.168.10.32/24 192.168.10.1 ping 192.168.12.2 ping 192.168.20.1 ping 192.168.20.2 | ip 192.168.11.225/24 192.168.11.1 ping 192.168.10.10 |