Answers

| Questions | R1 | SW | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cấu hình ban đầu - Trên SW1, tạo VLAN 10 và cấu hình các cổng kết nối host ở chế độ Access VLAN 10. - Cấu hình địa chỉ IP cho các interface của thiết bị theo sơ đồ topology. - Cấu hình R1 làm DHCP Server, cấp phát địa chỉ IP cho các host thuộc VLAN 10 sử dụng mạng 192.168.10.0/24. | enable configure terminal hostname R1 no ip domain lookup interface e0/0 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown exit ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 ip dhcp excluded-address 192.168.10.251 ip dhcp pool VLAN10 network 192.168.10.0 255.255.255.0 default-router 192.168.10.1 dns-server 1.1.1.1 exit show ip interface brief show ip dhcp pool show ip dhcp binding | enable configure terminal hostname SW no ip domain lookup vlan 10 exit interface vlan10 ip address 192.168.10.251 255.255.255.0 no shutdown exit interface e1/1 switchport mode access switchport access vlan 10 no shutdown exit interface e1/2 switchport mode access switchport access vlan 10 no shutdown exit show ip interface brief show vlan brief | enable configure terminal hostname R2 no ip domain lookup interface e0/0 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief |
| 2. Cấu hình DHCP Snooping - Bật DHCP Snooping trên SW1 và áp dụng cho VLAN 10. - Cấu hình cổng kết nối đến DHCP Server R1 là trusted; các cổng kết nối người dùng mặc định là untrusted. - Đảm bảo DHCP Snooping ngăn chặn các thông điệp DHCP Server giả mạo từ các cổng người dùng. |  | ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 10 no ip dhcp snooping information option interface e1/1 ip dhcp snooping trust exit show ip arp inspection interfaces show ip dhcp snooping binding show ip dhcp snooping | interface e0/0 no ip address ip address dhcp exit show ip interface brief |
| 3. Cấu hình IP Source Guard - Bật IP Source Guard trên các cổng Access thuộc VLAN 10. - Đảm bảo người dùng chỉ được phép truyền dữ liệu bằng địa chỉ IP phù hợp với DHCP Snooping binding. - Các thiết bị sử dụng địa chỉ IP tĩnh không có binding hoặc không được cấp phép sẽ không thể trao đổi dữ liệu qua các cổng được bảo vệ. |  | interface e1/2 ip verify source show ip verify source int e1/2 | ping 192.168.10.1 show ip interface brief |
| 4. Cấu hình Dynamic ARP Inspection (DAI) - Bật DAI trên VLAN 10 để ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo ARP. - Cấu hình cổng kết nối đến R1 là trusted nếu phù hợp với sơ đồ; các cổng Access kết nối người dùng vẫn là untrusted. - Kiểm tra để đảm bảo các gói ARP không hợp lệ bị loại bỏ dựa trên thông tin DHCP Snooping binding. | show arp | ip arp inspection vlan 10 interface e1/1 ip arp inspection trust exit show ip arp inspection vlan 10 | interface e0/0 mac-address aabb.cc00.0201 shutdown no shutdown exit ping 192.168.10.1 |