Answers

| Questions | R1 | R2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối các thiết bị và đặt địa chỉ IP theo sơ đồ. | enable configure terminal hostname R1 interface e0/0 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface loopback0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R2 interface e0/0 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.21.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface loopback0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 exit show ip interface brief |
| 2. Cấu hình dự phòng với static route đảm bảo: • R1 đi đến loopback của R2 theo link nối giữa hai cổng E0/0, link nối giữa hai cổng E0/1 chỉ để dự phòng. • R2 đi đến loopback của R1 theo link nối giữa hai cổng E0/1, link nối giữa hai cổng E0/0 chỉ để dự phòng. | configure terminal ip sla 1 icmp-echo 192.168.2.1 source-interface ethernet0/0 frequency 5 exit ip sla schedule 1 life forever start-time now track 1 ip sla 1 reachability ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 track 1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.21.2 10 show ip sla statistics show track 1 show ip route 192.168.2.0 configure terminal interface e0/1 shutdown end ping 192.168.2.1 traceroute 192.168.2.1 | configure terminal ip sla 2 icmp-echo 192.168.1.1 source-interface ethernet0/1 frequency 5 exit ip sla schedule 2 life forever start-time now track 2 ip sla 2 reachability ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.21.1 track 2 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1 10 show ip sla statistics show track 2 show ip route 192.168.1.0 configure terminal interface e0/1 shutdown end ping 192.168.1.1 traceroute 192.168.1.1 |