Answers

| Questions | R1 | R2 | R3 | SW | VPCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Học viên thực hiện đấu nối dây và đặt IP trên các thiết bị như hình. | enable configure terminal hostname R1 interface e0/0 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R2 interface e0/0 ip address 172.16.12.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 172.16.23.2 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R3 interface e0/0 ip address 172.16.13.3 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 172.16.23.3 255.255.255.0 no shutdown exit interface loopback0 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname SW interface range e0/0 - 1 switchport mode access no shutdown exit interface range e0/2 switchport mode access no shutdown spanning-tree portfast exit | x |
| 2. Thực hiện cấu hình định tuyến tĩnh trên các Router đảm bảo mọi subnet trên sơ đồ thấy nhau. Bên cạnh đó, thực hiện cấu hình để R3 đi về subnet 172.16.12.0/24 theo đường chính là hướng R1 và đường theo hướng R2 chỉ dùng để dự phòng. | ip route 172.16.23.0 255.255.255.0 172.16.13.3 ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.13.3 show ip route ping 172.16.3.1 | ip route 172.16.13.0 255.255.255.0 172.16.23.3 ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.23.3 show ip route ping 172.16.3.1 | ip route 172.16.12.0 255.255.255.0 172.16.13.1 2 track 5 ip route 172.16.12.0 255.255.255.0 172.16.23.2 3 show ip route | x | x |
| 3. Cấu hình HSRP trên hai Router để hai Router này cùng tham gia HSRP nhóm 1 thực hiện dự phòng Gateway cho các host thuộc LAN 172.16.12.0/24. R1 đảm nhận vai trò Active và R2 đảm nhận vai trò Standby. | interface e0/0 standby 1 ip 172.16.12.254 standby 1 priority 101 standby 1 preempt exit show standby brief | interface e0/0 standby 1 ip 172.16.12.254 standby 1 preempt exit show standby brief | x | x | ip 172.16.12.3/24 172.16.12.254 ping 172.16.3.1 show ip |
| 4. R1 đóng vai trò là Active, cổng e0/1 của R1 bị down thì R2 sẽ trở thành Active (HSRP kết hợp với Track Interface). | track 1 interface e0/1 line-protocol interface e0/0 standby 1 track 1 decrement 2 show running-config ¦ section track | x | ip sla 1 icmp-echo 172.16.13.1 source-ip 172.16.13.3 frequency 5 exit ip sla schedule 1 start-time now life forever track 5 ip sla 1 reachability show running-config ¦ section track | x | x |
| 5. Khi R1 ping đến được loopback 0 của R3 (172.16.3.1) thì R1 làm Active, khi không ping đến được loopback 0 của R3 thì R2 làm Active (HSRP kết hợp Track Ip SLA). | ip sla 1 icmp-echo 172.16.3.1 source-interface e0/1 frequency 5 exit ip sla schedule 1 life forever start-time now track 2 ip sla 1 reachability interface e0/0 standby 1 track 2 decrement 2 show ip sla statistics show running-config ¦ section track | x | x | x | x |