Answers

| Questions | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối dây và cấu hình cơ bản trên các Switch như được chỉ ra như hình. | enable configure terminal hostname SW1 no ip domain-lookup vtp primary vlan Do you want to continue? [confirm] (enter) | enable configure terminal hostname SW2 no ip domain-lookup | enable configure terminal hostname SW3 no ip domain-lookup |
| 2. Thực hiện cấu hình để tất cả các đường link đấu nối giữa các Switch là các đường trunk dot1Q. | interface range e0/1-2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown exit show interface trunk | interface range e0/1-2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown exit show interface trunk | interface range e0/1-2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown exit show interface trunk |
| 3. Cấu hình VLAN và VTP trên các switch theo yêu cầu sau: • Các Switch tham gia VTP domain là “cisco” với VTP password là “123”. • SW1 làm Server, SW2 và SW3 làm Client. • Trên SW1 cấu hình các VLAN 2 và 3, thực hiện kiểm tra rằng cấu hình VLAN đã được lan truyền đến các Switch SW2 và SW3. | vtp version 3 vtp domain cisco vtp password 123 vtp mode server show vtp status | vtp version 3 vtp domain cisco vtp password 123 vtp mode client show vtp status | vtp version 3 vtp domain cisco vtp password 123 vtp mode client show vtp status |
| 4. Cấu hình hiệu chỉnh STP đảm bảo SW1 làm root switch cho VLAN 1, SW2 làm root switch cho VLAN 2 và SW3 làm root switch cho VLAN 3. | configure terminal spanning-tree vlan 1 root primary show spanning-tree vlan 1 | configure terminal spanning-tree vlan 2 root primary show spanning-tree vlan 2 | configure terminal spanning-tree vlan 3 root primary show spanning-tree vlan 3 |
| 5. Cấu hình để SW2 làm secondary root switch cho VLAN 1 và trên VLAN 1 SW3 bị khóa cổng E0/1. | x | spanning-tree vlan 1 root secondary show spanning-tree vlan 1 | interface e0/1 spanning-tree vlan 1 cost 200 interface e0/2 spanning-tree vlan 1 cost 99 show spanning-tree vlan 1 |