Answers

| Questions | R1 | R2 | R3 | VPCS 1 | VPCS 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối các thiết bị và đặt địa chỉ IP cũng như các hostname của các router như hình. | enable configure terminal hostname R1 interface e0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R2 interface e0/0 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface loopback0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R3 interface e0/0 ip address 192.168.23.3 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | ip 192.168.1.2/24 192.168.1.1 | ip 192.168.3.2/24 192.168.3.1 |
| 2. Sau khi thiết lập xong sơ đồ, tiếp tục tiến hành cấu hình các static route trên các router đảm bảo mọi địa chỉ IP trên sơ đồ có thể đi đến được nhau. | configure terminal ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.12.2 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.12.2 show ip route | configure terminal ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.23.3 show ip route | configure terminal ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.23.2 ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.23.2 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.23.2 show ip route | x | x |
| 3. Thực hiện các tiện tích ping và traceroute từ PC1 đến PC2 để kiểm tra kết quả cấu hình. | x | x | x | show ip ping 192.168.3.2 trace 192.168.3.2 | show ip ping 192.168.1.2 trace 192.168.1.2 |