Answers

| Questions | R1 | R2 | R3 | VPCS1 | VPCS2 | VPCS3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối các thiết bị, thực hiện một số cấu hình cơ bản trên Switch như đặt hostname, password console, password enable,… Đặt địa chỉ IP trên 3 PC được chỉ ra như hình. | enable configure terminal hostname SW1 enable secret 123 line console 0 password cisco exec-timeout 0 login exit show running-config ¦ include hostname¦enable secret show running-config ¦ section line console | enable configure terminal hostname SW2 enable secret 123 line console 0 password cisco exec-timeout 0 login exit show running-config ¦ include hostname¦enable secret show running-config ¦ section line console | enable configure terminal hostname SW3 enable secret 123 line console 0 password cisco exec-timeout 0 login exit show running-config ¦ include hostname¦enable secret show running-config ¦ section line console | ip 192.168.10.1/24 show ip | ip 192.168.10.2/24 show ip | ip 192.168.10.3/24 show ip |
| 2. Cấu hình các đường Trunk: thiết lập các đường Trunk đấu nối giữa các Switch. | configure terminal interface e0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown end show interface trunk | configure terminal interface range e0/1-2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown end show interface trunk | configure terminal interface e0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown end show interface trunk | x | x | x |
| 3. Cấu hình VTP: • SW1: Server, SW2: Transparent, SW3: Client. • VTP Domain: Cisco. | vtp primary vlan Do you want to continue? [confirm] (enter) configure terminal vtp domain Cisco vtp mode server vtp version 3 show vtp status | configure terminal vtp domain Cisco vtp mode transparent vtp version 3 show vtp status | configure terminal vtp domain Cisco vtp mode client vtp version 3 show vtp status | x | x | x |
| 4. Cấu hình VLAN: • Trên SW1 tạo các VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 đặt tên cho các VLAN, kiểm tra thông tin về các VLAN vừa cấu hình. • Kiểm tra rằng cấu hình VLAN được tạo trên SW1 đã lan truyền đến SW3. • Trên SW2, cấu hình các VLAN 10 và 20. | configure terminal vlan 10 name VLAN10 exit vlan 20 name VLAN20 exit vlan 30 name VLAN30 end show vlan brief | configure terminal vlan 10 name VLAN10 exit vlan 20 name VLAN20 end show vlan brief | show vlan brief | x | x | x |
| 5. Gán port cho các VLAN trên các Switch. Sau đó, thực hiện ping kiểm tra giữa các PC1, 2, 3 theo 3 trường hợp: • TH1: PC1, PC2, PC3 cùng thuộc VLAN 10. • TH2: PC1, PC3 thuộc VLAN 30, PC2 thuộc VLAN 10. • TH3: Tạo VLAN 30 trên SW2 và thực hiện ping kiểm tra giữa PC1 với PC3. | configure terminal TH1: interface e0/3 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast no shutdown end TH2: configure terminal interface e0/3 switchport access vlan 30 end TH3: x | configure terminal TH1: interface e0/3 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast no shutdown end TH2: x TH3: configure terminal vlan 30 name VLAN30 end | configure terminal TH1: interface e0/3 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast no shutdown end TH2: configure terminal interface e0/3 switchport access vlan 30 end TH3: x | TH1: ping 192.168.10.2 ping 192.168.10.3 TH2: ping 192.168.30.3 TH3: ping 192.168.30.3 | TH1: ping 192.168.10.1 ping 192.168.10.3 TH2: ping 192.168.30.1 ping 192.168.30.3 TH3: ping 192.168.30.1 ping 192.168.30.3 | TH1: ping 192.168.10.1 ping 192.168.10.2 TH2: ping 192.168.30.1 TH3: ping 192.168.30.1 |