Answers

| Questions | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối các thiết bị, thực hiện một số cấu hình cơ bản. | enable configure terminal hostname R1 no ip domain lookup interface loopback0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit interface e0/0 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/3 ip address 192.168.14.1 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R2 no ip domain lookup interface e0/0 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/1 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R3 no ip domain lookup interface loopback0 ip address 192.168.15.1 255.255.255.0 exit interface e0/1 ip address 192.168.23.3 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/2 ip address 192.168.34.3 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief | enable configure terminal hostname R4 no ip domain lookup interface e0/3 ip address 192.168.14.4 255.255.255.0 no shutdown exit interface e0/2 ip address 192.168.34.4 255.255.255.0 no shutdown exit show ip interface brief |
| 2. Cấu hình OSPF như sơ đồ đảm bảo mọi địa chỉ trong vùng đi đến được nhau. | router ospf 1 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 passive-interface loopback0 show ip ospf neighbor show ip route ospf show ip route | router ospf 1 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 show ip ospf neighbor show ip route ospf show ip route | router ospf 1 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 passive-interface loopback0 show ip ospf neighbor show ip route ospf show ip route | router ospf 1 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 show ip ospf neighbor show ip route ospf show ip route |
| 3. Cấu hình Static Route kết hợp IP SLA để mạng 192.168.1.0/24 truy cập mạng đích mô phỏng Internet là Loopback0 của R3 (192.168.15.1) qua R2 làm đường chính và qua R4 làm đường dự phòng. Khi kết nối R2–R3 gặp sự cố, lưu lượng từ các mạng nội bộ phía R1, R2 và R4 phải chuyển hướng qua R4 để đến mạng đích. Khi kết nối được khôi phục, đường chính qua R2 được sử dụng trở lại. | ip sla 1 icmp-echo 192.168.23.3 source-interface e0/0 frequency 5 exit ip sla schedule 1 life forever start-time now track 1 ip sla 1 reachability exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2 track 1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.4 2 show ip sla statistics show track 1 | interface e0/1 shutdown R1: traceroute 192.168.15.1 source lo0 interface e0/1 no shutdown R1: traceroute 192.168.15.1 source lo0 | x | x |