Answers

| Questions | R1 | R2 | ISP | SW | VPCS1 | VCPS2 | Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện đấu nối dây và đặt IP trên các thiết bị như hình. • Trên SW thực hiện cấu hình các VLAN thích hợp và cấu hình trunking giữa SW và router R1. • Cấu hình R1 và R2 chạy một hình thức định tuyến bất kỳ đảm bảo mọi địa chỉ thấy nhau. ISP không chạy định tuyến với các router R1 và R2. • Cấu hình để ISP định tuyến dải public IP 200.0.0.0/29 về R2. | enable configure terminal hostname R1 interface e0/0 no shutdown exit interface e0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 exit interface e0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 exit interface e0/1 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 no shutdown exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2 exit show ip interface brief show ip route | enable configure terminal hostname R2 interface e0/0 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 ip nat inside no shutdown exit interface e0/1 ip address 100.0.1.2 255.255.255.252 ip nat outside no shutdown exit ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.12.1 ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.12.1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.1.1 exit show ip interface brief show ip route | enable configure terminal hostname ISP interface e0/0 ip address 100.0.1.1 255.255.255.252 no shutdown exit interface loopback0 ip address 100.0.2.1 255.255.255.0 exit ip route 200.0.0.0 255.255.255.248 100.0.1.2 exit show ip interface brief show ip route | enable configure terminal hostname SW vlan 10,20 exit interface e0/0 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20 no shutdown exit interface e0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 no shutdown spanning-tree portfast exit interface range e0/2 - 3 switchport mode access switchport access vlan 20 no shutdown spanning-tree portfast exit show vlan brief | x | x | enable configure terminal hostname Server interface e0/0 ip address 192.168.20.10 255.255.255.0 no shutdown exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1 show ip interface brief show ip route |
| 2. Cấu hình Static NAT: Thực hiện cấu hình Static NAT trên R2 đảm bảo các địa chỉ trên Internet có thể đi đến được Server 192.168.20.10 thông qua IP Public 200.0.0.1. |  | configure terminal ip nat inside source static 192.168.20.10 200.0.0.1 show ip nat translations | ping 100.0.1.2 ping 200.0.0.1 | x | ip 192.168.10.5/24 192.168.10.1 show ip ping 192.168.10.1 ping 192.168.20.10 ping 100.0.2.1 | ip 192.168.20.2/24 192.168.20.1 show ip ping 192.168.20.1 ping 192.168.10.5 ping 100.0.2.1 | ping 192.168.20.1 ping 192.168.10.5 ping 100.0.2.1 |
| 3. Cấu hình Dynamic NAT: • Cấu hình Dynamic NAT để các địa chỉ IP từ 192.168.10.1 đến 192.168.10.5 có thể đi được Internet. • Các địa chỉ vừa nêu sử dụng các IP Public 200.0.0.2 đến 200.0.0.6 để đi ra bên ngoài. | ping 100.0.2.1 source 192.168.10.1 interface e0/0.10 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 exit ping 100.0.2.1 source 192.168.10.2 interface e0/0.10 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0 exit ping 100.0.2.1 source 192.168.10.3 interface e0/0.10 ip address 192.168.10.4 255.255.255.0 exit ping 100.0.2.1 source 192.168.10.4 interface e0/0.10 ip address 192.168.10.5 255.255.255.0 exit ping 100.0.2.1 source 192.168.10.5 | access-list 1 permit host 192.168.10.1 access-list 1 permit host 192.168.10.2 access-list 1 permit host 192.168.10.3 access-list 1 permit host 192.168.10.4 access-list 1 permit host 192.168.10.5 ip nat pool ABC 200.0.0.2 200.0.0.6 prefix-length 29 ip nat inside source list 1 pool ABC show ip nat translations show access-lists | x | x | x | x | x |
| 4. Cấu hình NAT overload: Cấu hình để toàn bộ mạng 192.168.20.0/24 (ngoại trừ địa chỉ 192.168.20.10) sử dụng địa chỉ IP đấu nối Internet 100.0.1.2 của R2 để đi Internet. | x | access-list 20 deny host 192.168.20.10 access-list 20 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 20 interface e0/1 overload interface e0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ping 100.0.2.1 source 192.168.20.1 interface e0/0.20 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 exit ping 100.0.2.1 source 192.168.20.2 interface e0/0.20 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0 ping 100.0.2.1 source 192.168.20.3 show ip nat translations show access-lists | x | x | x | x | x |